| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Система оповещения в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер системы оповещения | LPA-Presta-8 |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторные батареи 12В, 26Ач | SKAT SB 1226 |  | «Бастион» | шт. | 2 |  |  |
|  | Микрофонные консоли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микрофонная консоль на 16 зон | LPA-DUO-MIC |  | «LPA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-6W |  | «LPA» | шт. | 142 |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-10W |  | «LPA» | шт. | 20 |  |  |
|  | Конденсаторы, резисторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резистор проволочный мощный (цементный) | SQP 5 Вт, 68 Ом, 5% |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Конденсатор металлопленочный | К73-17, 0.033 мкФ, 400 В, 10% |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия “ЛуисОКЛ” в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный | КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,38 |  | “Луис+” | м | 2315 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный ParLan Cat5e U/UTP | PVCLSнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 |  | “Луис+” | м | 90 |  |  |
|  | ТМС 40х17 Мини-канал | 00351 |  | “Луис+” | м | 930 |  |  |
|  | Держатель оцинкованный односторонний д.13мм | 53340 |  | “Луис+” | шт. | 3025 |  |  |
|  | ТМС 25х17 Мини-канал | 00304 |  | “Луис+” | м | 85 |  |  |
|  | Лента монтажная перфорированная 17х0,6 | CM610040 |  | “Луис+” | м | 27 |  |  |
|  | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 острый | CM275032 |  | “Луис+” | шт. | 3300 |  |  |
|  | Металлический дюбель для газобетона 5х30 | CM280530 |  | “Луис+” | шт. | 3300 |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная | КОМ-П/4 |  | “Луис+” | шт. | 7 |  |  |