| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Система оповещения DUO в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер 8 зон, встроенный усилитель 500 Вт | LPA-DUO-M |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло | LWR5-12U66-GF |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Панель-заглушка 1U | LPA-BP1 |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Панель-заглушка 2U | LPA-BP2 |  | «LPA» | шт. | 4 |  |  |
|  | Блок розеток | PH22-9D1-P |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Вентиляторная панель с выключателем и термостатом | FM05-22M |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Усиленная стационарная полка глубиной 600 мм | FS05-600MP |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ролики с тормозом | ITK-HP-25 |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Регулируемая опора | LF-80 |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Набор закладных винтов-шайб-гаек | ITK-HP-28 |  | «ITK» | шт. | 20 |  |  |
|  | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В, 65 Ач | SKAT SB 1265 |  | «Бастион» | шт. | 2 |  |  |
|  | Микрофонные консоли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микрофонная консоль на 18 зон | LPA-DUO-MIC |  | «LPA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель, 1,5 Вт | LPA-6W |  | «LPA» | шт. | 130 |  |  |
|  | Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резистор | SQP 5 Вт, 68 Ом, ±5% |  | «LPA» | шт. | 4 |  |  |
|  | Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конденсатор | К73-17 0.033 мкФ, 400 В, ±10% |  | «LPA» | шт. | 4 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия “ЛуисОКЛ” в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнестойкий низкотоксичный кабель (1 мм.кв.) | КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,13 |  | «Луис+» | м. | 1318 |  |  |
|  | Низкотоксичный кабель ParLan U/UTP Cat5e | PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 |  | «Луис+» | м. | 25 |  |  |
|  | Труба ПНД гибкая гофрированная легкая ∅20 мм | 91920 |  | «Луис+» | м. | 854 |  |  |
|  | Держатель оцинкованный односторонний, для трубы ∅20мм | 53332 |  | «Луис+» | шт. | 3700 |  |  |
|  | Кабель-канал магистральный 40х25 | CKK11-040-025-1-K01 |  | «Луис+» | м. | 310 |  |  |
|  | Скоба металлическая однолапковая d14-15мм | CMAT10-14-100 |  | «Луис+» | шт. | 1345 |  |  |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая ∅50 | 63550 |  | «Луис+» | м. | 30 |  |  |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, для трубы D50мм | 53361 |  | «Луис+» | шт. | 130 |  |  |
|  | Универсальный дюбель 6х32 мм | CM280632 |  | «Луис+» | шт. | 5045 |  |  |
|  | Саморез стальной оцинкованный, с пресс-шайбой 4.2x41 | CM275041 |  | «Луис+» | шт. | 5045 |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная | "КОМ-П/4" |  | «ЛУИС+» | шт. | 4 |  |  |