| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Система оповещения DUO в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер системы | LPA-DUO-M |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль расширения системы | LPA-DUO-S |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф сетевой 19’’ | LN05-18U68-GM |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Панель-заглушка 1U | LPA-BP1 |  | «LPA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Панель-заглушка 2U | LPA-BP2 |  | «LPA» | шт. | 6 |  |  |
|  | Блок розеток | PH22-9D1-P |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Вентиляторная панель с выключателем и термостатом | FM05-22M |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Усиленная стационарная полка глубиной 600 мм | FS05-600MP |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор закладных винтов-шайб-гаек | ITK-HP-28 |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 65 Ач | DTM 1265 L |  | «DELTA» | шт. | 4 |  |  |
|  | Микрофонные консоли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микрофонная консоль на 18 зон | LPA-DUO-MIC |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-6W |  | «LPA» | шт. | 185 |  |  |
|  | Настенный громкоговоритель | LPA-05W3 |  | «LPA» | шт. | 36 |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-10W |  | «LPA» | шт. | 27 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия Parline+Ecoplast в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкотоксичный огнестойкий кабель | КСРВнг(А)-FRLSLTx |  | «ПАРИТЕТ» | м. | 2356 |  |  |
|  |  | 1x2x1,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнестойкий кабель ParLan Cat5e U/UTP | PVCLS нг(А)-FRLSLTx |  | «ПАРИТЕТ» | м. | 30 |  |  |
|  |  | 4x2x0,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПНД гибкая гофрированная ∅20 | 20120HF |  | «ЭКОПЛАСТ» | м. | 2108 |  |  |
|  | Труба ПНД жесткая гладкая ∅40 | 23040HF |  | «ЭКОПЛАСТ» | м. | 15 |  |  |
|  | Миниканал МЕХ 40х25 | 77010-Е110 |  | «ЭКОПЛАСТ» | м. | 348 |  |  |
|  | Универсальный металлический дюбель для газобетона | 47204 |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 8209 |  |  |
|  | Шуруп стальной оцинкованный, шлиц РН 4,8х32 | 47403 |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 8209 |  |  |
|  | Скоба, оцинкованная с одним отверстием, для трубы ∅20 | 43720 |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 8209 |  |  |
|  | Хомут трубный 1 1/4’’ (40-46мм) М8 | 59917 |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 16 |  |  |
|  | Шпилька М8 МП8-2 | 94051 |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 16 |  |  |
|  | Анкер забивной М8 |  |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 16 |  |  |