| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Система оповещения EVA в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер системы оповещения | LPA-EVA-MA |  | «LPA» | шт | 1 |  |  |
|  | Проигрыватель CD, MP3, тюнер | LPA-EVA-MPR |  | «LPA» | шт | 1 |  |  |
|  | 8-портовый коммутатор Ethernet | LPA-EVA-CC |  | «LPA» | шт | 1 |  |  |
|  | Блок основного и резервного питания системы | LPA-EVA-BC |  | «LPA» | шт | 2 |  |  |
|  | 8 зонный усилитель системы оповещения | LPA-EVA-8500 |  | «LPA» | шт | 2 |  |  |
|  | Шкаф сетевой 19’’ | LN05-24U68-GM |  | «ITK» | шт | 1 |  |  |
|  | Панель-заглушка 2U | LPA-BP2 |  | «LPA» | шт | 6 |  |  |
|  | Блок розеток | PH22-9D1-P |  | «ITK» | шт | 1 |  |  |
|  | Вентиляторная панель с выключателем и термостатом | FM05-22M |  | «ITK» | шт | 1 |  |  |
|  | Усиленная стационарная полка глубиной 800 мм | FS05-600MP |  | «ITK» | шт | 1 |  |  |
|  | Ролики с тормозом | ITK-HP-25 |  | «ITK» | шт | 2 |  |  |
|  | Регулируемая опора | LF-80 |  | «ITK» | шт | 2 |  |  |
|  | Набор закладных винтов-шайб-гаек | ITK-HP-28 |  | «ITK» | шт | 8 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 150 Ач | DTM 12150 L |  | «DELTA» | шт | 2 |  |  |
|  | Микрофонные консоли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаленная микрофонная консоль | LPA-EVA-AA |  | «LPA» | шт | 1 |  |  |
|  | Оповещатели речевые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-6W-EVA |  | «LPA» | шт | 179 |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-10W-EVA |  | «LPA» | шт | 43 |  |  |
|  | Оповещатели световые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель световой Молния-220 (табло) | 0000134 |  |  | шт | 90 |  |  |
|  | Надпись сменная для Молнии-220 (стрелка) | 0000287 |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | Конденсаторы, резисторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резистор металлооксидный | MO-200 (С2-23) 2 Вт, 10 кОм, 5% |  | «LPA» | шт | 8 |  |  |
|  | Конденсатор 3,3 мкФ | 250V 3.3UF |  | «LPA» | шт | 222 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия «ЛуисОКЛ» в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнестойкий кабель | КСРПнг(А)-FRHF 1х2х1,38 |  | “ЛУИС+” | м | 3748 |  |  |
|  | Кабель ParLan Cat5e U/UTP | ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 |  | “ЛУИС+” | м | 10 |  |  |
|  | Кабель-канал 40х25 | CKK11-040-025-1-K01 |  | «ЛУИС+» | м | 10 |  |  |
|  | Держатель оцинкованный односторонний, ∅ 13 | 53340 |  | «ЛУИС+» | шт | 39 |  |  |
|  | Кабель-канал 25х16 | CKK11-025-016-1-K01 |  | “ЛУИС+” | м | 455 |  |  |
|  | Лента монтажная перфорированная 12х0,55 | CLP1M-LP-12-055 |  | “ЛУИС+” | м | 151 |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофрированная ∅25 с протяжкой | 91925 |  | «ЛУИС+» | м | 2844 |  |  |
|  | Держатель оцинкованный односторонний, ∅25-26 | 53344 |  | «ЛУИС+» | шт | 12324 |  |  |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая ∅50 | 63950 |  | «ЛУИС+» | м | 20 |  |  |
|  | Хомут для тяжелых нагрузок 47-51мм (1”1/2), М8 | 6040-112 |  | «ЛУИС+» | шт | 40 |  |  |
|  | Забивной анкер М8 | CM400830 |  | «ЛУИС+» | шт | 40 |  |  |
|  | Шпилька М8х2000 | CM200802 |  | «ЛУИС+» | шт | 8 |  |  |
|  | Металлический дюбель для газобетона ∅5, L30мм | CM280530 |  | «ЛУИС+» | шт | 13834 |  |  |
|  | Саморез стальной оцинкованный, с пресс-шайбой 4.2x32 | CM275032 |  | «ЛУИС+» | шт | 13834 |  |  |